- Инструкция по эксплуатации

- (замок «KG Lock», модели «ST35*10»)

1. Как открыть замок:

Ввести 6-значный цифровой код или имя, состоящие из 6-ти  знаков, и повернуть откидную рукоятку двери сейфа в направлении хода часовой стрелки  (код установленный на заводе изготовителе 1-2-3-4-5-6). Сейф открыт, рукоятка находится в наклонном положении.

Каждое нажатие на кнопку клавиатуры подтверждается звуковым сигналом и загоранием красного светодиода. При затянувшейся дольше 5 секунд паузе все, что введено до нее, стирается. Если код введен правильно, то после этого дважды звучит сигнал и два раза загорается красный светодиод.  В течение 3 секунд замок готов к открытию. Если в течение этого времени рукоятка не будет повернута, то замок заблокируется вновь.

2. Блокировка замка

При вводе неправильного кода звучит длительный звуковой сигнал со световой индикацией. После 4-го неправильного ввода замок блокируется на 5 минут (в течении этoго времени замок не может быть открыт даже вводом верного кода).

3. Как закрыть замок:

Повернуть откидную рукоятку  двери сейфа в направлении против хода часовой стрелки  в положение «закрыто», замок заблокирован.

4. Смена  основного кода

- Нажать  кнопку  «0» и удерживать ее до двукратного звукового сигнала и включения красного светодиода.

- Ввести  ранее действующий код 1-2-3-4-5-6 (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал)

- Ввести новый код из 6 цифр    X-X-X-X-X-X (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал)

- Второй раз ввести новый код  X-X-X-X-X-X (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал)

Новый код занесен в память замка. Если при смене кода сделана ошибка, или при наборе кода возникла пауза, которая оказалась длиннее 5 секунд, то в силе остается старый код.

5. Электропитание/замена батареи

Когда батарея садится, то при каждом открытии замка будет звучать длительный звуковой сигнал предупреждения. После этого батарею следует заменить.

Для питания замка используется батарея «9V-ALKALINE». Она устанавливается в верхней части крышки двери в специальном боксе.

Код остается занесенным в память даже при отключенной батарее.

Если Вы забыли заменить батарею, и напряжения недостаточно для открытия замка, то к контактам расположенным на лицевой поверхности клавиатуры (контакты предварительно необходимо освободить от защитной пленки, используя нож или другой режущий предмет) прижимается новая батарея и в этом положении производится открытие замка.

- Используйте только батареи «9V-ALKALINE».

6. Программирование 2-го кода пользователя

- Нажать  кнопку  «1» и удерживать ее до двукратного звукового сигнала и включения красного светодиода.

- Ввести  ранее действующий основной  код (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал)

- Ввести 2-ой  код пользователя  из 6 цифр    X-X-X-X-X-X (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал)

- Повторно ввести  код пользователя  X-X-X-X-X-X (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал)

Теперь замок может открыть как основной код, так и код №2.

- 7. Удаление  2-го кода пользователя

- Нажать  кнопку  «3» и удерживать ее до двукратного звукового сигнала и включения красного светодиода.

- Ввести  ранее действующий основной  код (После ввода: 2-кратный звуковой сигнал)

Теперь замок может быть открыт только основным кодом.